Ett teknikarbete om

Motorer

och närliggande saker, personer och principer

Inledning

En motor behöver inte vara så avancerad men består ofta av flera hundra delar. Alla delar i en motor är viktiga för att motorn ska fungera riktigt. Jag kommer till en början beskriva förbränningsmotorn eller Ottomotorn som den också kallas. Så gott som alla bilmotorer arbetar efter bränsleprincipen. Förbränningen av bränsleluftblandningen i de täta cylindrarna alstrar effekt för att driva hjulen som får bilen att gå. Det är sekundärsystemet som kyler motorn, försörjer motorn med bränsle och för bort avgaser.

Motoreffekt

Förbränningsmotorn avger effekt genom att förbränna bränsle. Det vanligaste är att bränslet består av en väl avvägd blandning av bränsle och luft. I en bil pumpas bränslet från bensintanken som oftast sitter i bakre delen av bilen med hjälp av en bensinpump.

Luften sugs ofta in genom ett luftfilter som hindrar smuts och andra föroreningar från att skada motorn. Efter det möts luften och bensinen i förgasaren. I förgasaren omvandlas bensinen till ånga innan den sugs in genom ett insugningsrör som leder till förbränningsrummet som sitter i motorns cylinder. Brinnande bränsle ger effekt och två biprodukter. Biprodukterna är värme och avgaser. De avgaser som bildas under förbränningen av bränsleluftblandningen leds ut ur motorn till avgasgrensröret. Därifrån går avgaserna vidare till avgasröret och ljuddämparen.

Motorns kylsystem

Man blir normalt av med värme på två sätt i en motor. Oljan i en motor leds runt i kanaler i motorn för att smörja motorn(de rörliga delarna) men också för att ta upp värmen som uppstår vid förbränningen. När oljan letts runt i sin bana och tagit upp värme kommer den tillbaka till oljetråget som sitter i botten på motorn. Oljetråget är som ett tunt rum med en stor yta som gör att oljan kyls av luften omkring. Så gott som alla bilar är också vatten kylda. Vattnet har också egenkanaler som oljan som går genom motorn. Det vatten som är varmt leds till kylaren som sitter längst fram på motorn där den kyls av den omgivande luften. Sedan finns det luftkylda motorer som arbetar helt utan vattensystem. De har ofta en stor fläkt som blåser en luftström runt motorn. De har också olja som pumpas runt i motorn. Pumparna drivs av motorn själv. Oljepumpen kan man hitta precis ovanför oljetråget, den syns dock inte utan att man tittar in i själva motorn. Vattenpumpen kan se en del av därför att den drivs av fläktremmen. Fläktremmen drivs av motorn genom en remskiva sim man kan hitta i framdelen av motorn. Det finns också en kylfläkt som har i uppgift att dra luften genom kylaren när bilen står stilla eller kör långsam fart. Kylfläkten drivs antingen av en egen motor eller så är den kopplad till vattenpumpens drivaxel.

Elutrustning

Den elektroniska utrustningen består vanligen av ett 12 V batteri som laddas av motorn. Batteriet ger än så länge tillräckligt mycket ström för att driva motorns tändningssystem och alla elkrävande tillbehör. Tändningskretsen är byggd så att den ska ge tillräckligt starka gnistor för att antända bränsleluftblandningen och därmed få motorn att gå. Det är antändningen som startar själva motorn. Fläktremmen har ännu en uppgift den driver nämligen en generator. Den generatorn har uppgifter som att ladda upp bilens batteri, försörja bilens elsystem och tändningssystem med ström. Tändningssystemet är det system som ger gnistor för att antända bränslet. Detta för följden att motorn är nästan helt självförsörjande vad gäller ström när den väl har startats med hjälp av startmotorn och att den får bränsle. Då driver den alltså själv de enheter som är igång. Alla dessa delar är nödvändiga för att bilen ska fungera.

Elektriska systemet

Elektriciteten leds från batteriet till alla elkomponenter genom kablar. Styrkan mäts i ampere. Det tryck som driver runt elektriciteten kallar man för spänning och det mäts i volt. Nästan alla bilar har ett tolvvoltsbatteri.

Jordåterledning

Betyder att batteriet består av en positiv och en negativ pol. För att det elektriska systemet ska fungera riktigt måste strömmen komma tillbaka och det är det kallas jordåterledning. Det vanliga är att minuspolen är kopplad till karossen genom en metallkabel. Den kan t ex vara gjord av koppar. Fördelen med jordåterledning är t ex att man lättare hittar eventuella fel och att man minskar antalet kablar i bilen.

Ledningar

Elkomponenterna kräver olika mycket elektricitet. Därför behöver vissa komponenter egna kablar. De flesta komponenterna förbrukar endast små strömkällor. Då kan man dra förgreningar från större kablar som går till större komponenter för att förenkla.

Kretsar och säkringar

Det finns en spänningsförande kabel som går till så kallade säkerhetsdosan. Säkerhetsdosan delar upp strömmen i olika kretsar. Om något fel skulle uppstå så går säkringarna sönder och strömförsörjningen avtar. Om en säkring inte skulle gå sönder skulle kabel hettas upp till den grad då isoleringen smälte eller till och med fattade eld. De flesta kretsarna styrs av tändningen och är inte fungerande förens det att man slagit på tändningen. Vanligtvis är t ex belysning och radio kopplad förbi tändningslåset. Det är viktigt eftersom man inte kan tända parkeringsljuset på kvällen. En del andra komponenter kopplas in automatiskt med tändningslåset som de i tändningskretsen. Men de flesta kretsarna är kopplad via en enskild omkopplare på instrumentpanelen och en strömställare på rattaxeln. Det möjliggör individuell kontroll. Ett av undantagen är dock startmotorn. Där kommer strömförsörjningen direkt från batteriet. Men styrs av en egen del i tändningslåset. Så fort man vrider om nyckeln aktiverar man startmotorn. Den fortsätter vara inkopplad så länge nyckeln är i det läget.

Olika Motorer

Det är genom förbränningen av bränslet som kolvarna rör sig upp och nedi cylindrarna. Alla kolvarna sitter monterade på en såkallad vevaxel. Vevaxeln gör så att upp och ned rörelsen blir till en roterande rörelse. Rörelsen förmedlas då till växellådan. Man skulle kunna beskriva detta genom en jämnförelse med att man trampar upp och ned med tramporna på en cykel men blir till en rotationsrörelse i kedjehuset. Motorer ser olika ut beroende på kolvarnas placering. Se på bilden ovan skillnaden på en radmotor, vmotor och en boxermotor. Motorerna fungerar ändå på samma sätt.

Kraftöverföring

Inuti växellådan finns det två stycken grupper av kugghjul i olika storlekar som sitter på olika axlar. Ingående och utgående axlar är den ena gruppen medan mellanaxeln utgör den andra gruppen. Det finns en växelväljare inne i växellådan som styrs av växelspaken. Växelväljaren ser till att det blir rätt kugghjul för varje växel. Utväxlingsförhållandet är det samma som förhållandet mellan varvtalen på den ingående axeln och den utgående axeln. Utväxlingsförhållandet anger alltså hur många varv den ingående axeln måste rotera för att den utgående axeln ska rotera ett varv. Här följer ett exempel på utväxlingsförhållandet på en vanlig fyrväxlad växellåda. Förhållandena är då 3.2:1 för första växeln, 1,8 för andra, 1,3:1 för tredje och 1:1 för den fjärde och högsta växeln. Det största utväxlingsförhållandet finner man på ettans växel. Då driver den ingående axeln ett litet fåkuggigt kugghjul medan den utgående axeln drivs av ett större kugghjul med fler kuggar. Följden blir då att bilen rullar saktare men blir starkare jämnfört med vad hur den skulle vara på fyrans växel.

Efter det att den utgående axeln börjat vrida sig överför den sin vridkraft till kardan axeln om bilen har någon annars går den till slutväxeln. Man lägger i backväxeln läggs ett mellan drev in mellan ett par av kugghjulen och ändrar på så sätt riktningen på rotationen till den utgående axeln.

Kopplingen

När man trycker ner kopplingspedalen så kopplar kopplingen bort motorn från växellådan och därmed rullar hjulen fritt. Det är därför man kan växla så mjukt. Vid start måste man varva upp motorn i så högt varv att den inte stannar när man släpper kopplingspedalen och kopplar i drivningen. Själva kopplingen består av tre delar. De tre delarna är ett svänghjul, en kopplingslamell och en tryckplatta. Svänghjulet är monterat på vevaxeln och snurrar i samma varvtal som motorn. Kopplingslamellen sitter på den ingående axeln i växellådan. Tryckplattan är fastskruvad i svänghjulet. Kopplingslamellen sitter alltså emellan svänghjulet och plattan. Det som händer när man trampar ner kopplingspedalen är att kopplingsfingrarna drar tillbaka plattan så att trycket på lamellen minskar. När trycket på lamellen minskar dras den från svänghjulet och växellådan kopplas från motorn.

Kardanaxeln

De bilar som har bakhjulsdrift med motorn monterad fram har också en kardanaxel. Kardanaxeln sitter mellan växellådan och slutväxeln i bakaxeln. I varje ände av axeln sitter en så kallad kardanknut. Det är knutarna som gör att vinkeln mellan bakaxeln och växellådan kan variera. De gör alltså så att växellådans vinkel till bakaxeln påverkas av ojämna vägar och liknande. Andra rörelser som mer påverkar avståndet mellan kardanaxeln gör inget eftersom kardan axeln har en rörlig anslutning och alltså är töjbar. Vare sig framhjulsdrivan eller bakhjulsdrivna bilar med motorn bak har någon kardanaxel eftersom då motorn och växellådan är monterade närmare hjulen. Då går effekten direkt till hjulen med hjälp av andra axlar direkt. De axlarna tillhör växellådan och överför alltså effekten direkt till hjulens egna drivaxlar. Drivaxlarna har även dem knutar men de kallas drivknutar. Drivknutarna finns där för att hjulen ska fungera rätt när bilen fjärdrar. På en framhjulsdriven bil använder man alltså framhjulen när man svänger också.

Motorns placering

På en vanlig bakhjulsdriven bil placerar man vanligtvis motorn på längden med bilen. Medan den oftast är placerad på tvären på framhjulsdrivna bilar. När motorn är placerad på längden är man alltså tvungen att vrida drivningslinjen 90 grader för att hjulen ska gå i rätt riktning. Den ändringen sker i slutväxeln på både framhjulsdrivna och bakhjulsdrivna bilar.

Slutväxeln

Slutväxeln är det sista drivningen passerar innan den når själva hjulen. Slutväxeln är en del av växellådan i alla sorters bilar utom i bakhjulsdrivna bilar med motorn monterad där fram. Slutväxeln är monterad i bilens bakaxel. Den har två eller tre egentliga uppgifter detta beror på om bilen står i färdriktningen eller om den är tvärställd. De två eller tre sakerna är att den ska ge en slutlig nerväxling, göra det möjligtför ett hjul att på den drivna axel att rotera långsammare än det motsvarande hjulet och om motorn är placerad på längden även ändra drivningens riktning med 90 grader för att driva hjulen.

Växellådan anpassar motornsvarvtal till bilens hastighet men det krävs i alla fall en sista nedväxling för att kompromissa prestanda och en bra bränsle ekonomi. Växlingen sker med hjälp av ytterligare 2 kugghjul som kallas kronhjulet och pinjongen. Nedväxlingen beror på att pinjongen är ett mindre kugghjul med färre kuggar som driver det stora kronhjulet som har fler kuggar. Pinjongen kan t ex ha 10 kuggar medan kronhjulet har 34. Då måste pinjongen snurra 3,4 varv för att kronhjulet ska snurra ett och därmed driva hjulet ett varv. Men i en sväng måste ytterhjulet rulla en längre sträcka än innerhjulet. Därför har slutväxeln också differentialen som gör det möjligt för de olika hjulen att rulla i olika hastighet. Det får följden att man minskar slitage på både däck och slutväxel. För bilar med bakhjulsdrift ändrar pinjongen och kronhjulet även drivningsriktningen med 90 grader.

SU-förgasare

Grunderna

Samtliga förgasare arbetar efter samma grundprinciper. Från bensintanken leds bränslet in till flottörhuset som är anslutet till förgasaren. Från flottörhuset leds bränslet in i ett eller flera munstycken. I munstycket möts bränslet av en luftström som kommer från luftfiltret. Passagen luften kommer igenom kallas venturirör. Luft och bränsle blandas så fort luften når munstycket leds sedan fram till motorns cylindrar där förbränningen ska ske. Luften sugs in i förgasaren eftersom det bildas ett vakuum när kolven går ner i cylindern. Ju snabbare motorn går desto större blir luftflödet genom förgasaren. Men förgasaren måste se till att proportionerna luft och bränsle är ungefär desamma hela tiden. Det finns många förgasare som fungerar på olika sätt men det enklaste sättet är troligtvis att hålla proportionerna lika genom att ha ett justerbart munstycke.

Tomgångsvarvtal

Övre delen av SU-förgasaren består av en kupol som kallas dämpcylinder och en vakuumkammare. Det finns en tät passande kolv som glider upp och ner på insidan. Kolven sitter i botten av vakuumkammaren när motorn går på tomgång. Underkanten skjuter ut nedanför in i venturiröret som nästan blir helt blockerat. Det är därför luftflödet skärs av. I nedre änden av venturiröret finns en metallskiva som kallas gasspjäll. Det är kopplat till gaspedalen med hjälp av vajrar eller stänger. När man släpper gaspedalen är gasspjället vänt mot luftströmmen och stänger större delen av luftflödet i venturiröret. Det är då luftflödet är minimalt och motorn står på tomgång.

Acceleration

När gaspedalen trycks ned vrider man gasspjället mer och mer så att det släpper förbi mer och mer luft och man ökar därför luftflödet. Det är då venturiröret blir utsatt för sugverkan från motorns cylindrar. Men kolven i förgasarens vakuumkammare blockerar fortfarande venturiröret. Då dras luften genom två små hål i botten av kolven med hjälp av sugeffekten. Det är då det bildas vakuum inne i vakuumkammaren som då drar upp kolven ur venturiröret. Då är det fritt fram för luften att strömma in i motorns cylindrar.

Tillsats av bensin

Men det är inte bara luft som behövs. Bensinen är minst lika viktig och måste tillsättas innan luften når motorn. Det är då kolvrörelsen i förgasaren spelar en mycket stor roll. På undersidan av kolven är en konisk nål placerad. Nålen kallas bränslenålen eller trottelnålen. Den går ner i mitten av ett långt och smalt rör. Det röret kallas bränslemunstycket. Det är kopplat till flottörhuset bensinen i förgasaren finns. Bränsle nålens koniska form får till följd att mellanrummet mellan nålen och hålet i bränslemunstyckets kanter varierar beroende på hur långt in nålen befinner sig. Det är därifrån namnet justerbart munstycker kommer. Det betyder att nålen täpper till nästan hela hålet när kolven är längst nere i venturiröret. Bensinflödet är då väldigt lågt. När man tranpar på gaspedalen så åker kolven upp och då dras nålen ut och ökar bensinflödet eftersom den är konisk. Det får alltså följden att bensinflödet ökar samtidigt som luftflödet ökar. Det blir då en rätt blandning av luft och bensin för motorn.

Döda punkter

När man trycker ned gaspedalen snabbt så att gasspjället öppnas snabbt så behöver motorn en liten extra dos av bränsle för att kunna accelerera i jämn och snabb takt. Om man bara skulle lämna kolven så skulle den åka upp mycket snabbt och bensinflödet och luftflödet skulle öka men blandningen skulle ändå blir för mager. Motorn skulle tveka under sin acceleration. Det är vad man kallar den döda punkten. För att undvika denna så har vakuumkammaren kolvdämparen. Kolvdämparen består helt enkelt av en så kallad dämparstång med en ventil i ena änden. Delen med ventilen är nedsänkt i centrum av kolven som är fylld med olja. Så när kolven går upp stänger ventilen nästan helt och oljeflödet hindras. När oljeflödet är hindrat hindras också kolven att röra sig för snabbt. Då hindrar också luften från att komma in i förgasaren i allt för stora mängder. När sedan kolven går ner är ventilen öppen och oljan kan rinna fram utan problem.

Kallstart

När man ska starta en kall motor måste bränsleluftblandningen vara mycket fetare än vanligt. Därför har man en choke till förgasaren. Choken kan vara både manuell eller automatisk. På de äldre SU-förgasarna får den manuella choken sin feta blandning genom ett sorts läksystem. Det systemet går från chokereglaget som sitter någonstans vid instrumentpanelen till en arm som är kopplad till bensinmunstycket. När man då drar i choken så dras bensinmunstycket ner i förgasar huset så att bensinflödet ökar. De äldre systemen med automatchoke har en egen lite hjälp förgasare som släpper fram extra bensin till motorn. Den styrs av en liten omkopplare som är temperaturstyrd. Moderna SU-förgasare med manuell choke har en liten ventil som sitter på sidan av förgasaren. Den öppnas med hjälp av choke reglaget för att släppa fram mer bensin. De nyaste SU-förgasarna med automatisk choke använder samma typ av ventil men den är istället elektroniskt styrd av en elmotor.

Tändningen

Tändsystemet består av två elektriska kretsar. De är lågspänningskretsen och högspänningskretsen. Lågspänningskretsen har en spänning på 12 volt. Lågspänningskretsen är kopplad till tändningslåset och batteriet. Höspänningskretsen har en spänning på 25-40 000 volt. Högspänningskretsen är kopplad till tändstiften. Båda kretsarna är sammankopplade genom tändspolen som förstärker de 12 volt den får från batteriet till de tusentals volt som behövs till tändstiften. Själva tändspolen består egentligen av två olika spolar som är lindade runt en kärna som består av mjuk järn. Den ena spolen kallas premiärledningen och är kopplad till lågspänningskretsen och består av ett par hundra varv tjock tråd. Den andra spolen kallas sekundärledningen och är gjorde med flera tusen varvs tråd. Spänningen från premiärledningen alstarar ett magnetfält funt denna. Så när spänningen bryts så bryts även magnetfältet och ström framkallas i sekundärledningen och högspänningskretsen. Eftersom högspänningskretsen har så många fler varv med tråd än premiär ledningen blir spänningen flera tusen gånger starkare än de 12 volt som fanns i premiärledningen.

Fördelaren

Fördelaren är den del som bryter strömmen i spolen. Fördelaraxeln är roterande och styr därmed ett antal kamrar som hela tiden öppnar och sluter en kontakt. Den kallas brytarkontakten. Brytarkontakten är i sin tur ansluten till lågspänningskretsen. När kontakterna kommer i kontakt med varandra är kretsen sluten och strömmen flyter i lågspänningskretsen. Varje gång kontakterna tvingas isår bryts alltså lågspänningskretsen. Det ger en spännigstopp i sekundärledningen i spolen. Då leds strömmen från spolen i en kraftig kabel som är mycket väl isolerad. Den kallas högspänningskabeln. Högspänningskabeln leder strömmen till en annan del av fördelaren som kallas fördelarlocket. I centrum av locket sitter rotorn och det är dit strömmen leds. Rotorn sitter på samma axel som öppnar och sluter brytarkontakterna. Den roterar också med samma hastighet som axeln. Så när fördelararmen roterar passerar den ett antal elektroder som sitter i fördelarlocket. Precis när armen är mitt emot en av elektroderna kommer det ström från spolen. Då hoppar strömmen över till elektroden som leder strömmen i en högspänningskabel som leder till tändstiftet.

Tändstiften

Det sista steget i tändsystemet är tändstiften. De sitter monterade upptill i varje cylinder och avger en gnista som får bränsleluftblandningen att tända. I ena änden av tändstiftet finns två elektroder som sitter väldigt nära varandra. Den ström som kommer genom högspänningskabel leds till mitten av tändstiftet där den ena elektroden sitter. Den så kallade mittelektroden Från mittelektroden hoppar den över till sidoelektroden. När Hoppet sker alstras en gnista.

Nya tekniker

Form är bland det som förändrats mest genom åren. Men det finns mycket annat som gjort att motor industrin har genomgått vissa förändringar. Den nya teknologin inkluderar mycket med elektronik. Elektroniken har utvecklats något enormt speciellt de senaste åren. Elektroniken både förbättrar och gör det mer komplicerat.

Framhjulsdrift blir allt vanligare. Mest då för att bilen inte lika lätt ska få sladd. För tio år sedan var så gott som alla bilar bakhjulsdrivna.

Inredning och extra utrustnings fans inte alls i lika stor omfattning för tio år sedan.

Då tänker jag främst på saker som servostyrning, elektriska fönsterhissar och centrllås.

Det underlättar för föraren men höjer samtidigt priset.

Ett av de stora problemen med elutrustning är underhållet. Det blir svårt för en människa som inte är utbildad att se vad det är som är fel när bilen krånglar och då måste man lämna in den på verkstad för dyra reparationer.

Dieselmotorn

Det var inte mycket länge sedan folk i allmänhet hade uppfattningen att dieselmotorer förde oljud, luktade illa och inte alls var särskilt stark. De ända fordon som då använde dieselmotorer va taxibilar och lastbilar. Men på 1970-talet började man att förfina dieselmotorns insprutningssystem. Då blev genast attityden till dieselmotorer annorlunda. I Sverige märktes det att allt fler bilar med dieselmotorer användes. En av de stor orsakerna är att det är så mycket billigare med dieselmotorer. Det gäller speciellt för företag som kunde köpa dieseln billigt. Sedan kom den "gröna" dieseln som efter ett tag visade sig vara mycket farlig och den förbjöds senare.

Så fungerar en dieselmotor

En dieselmotor arbetar inte alls på samma sätt som en vanlig bensinmotor även om huvudenheterna är gemensamma och de båda arbetar enligt fyrtaggsprincipen. Den största skillnaden ligger i hur bränslet antänds och hur effektuttaget regleras. En vanlig bensinmotor tänder man bränslet med hjälp av tändstiftet som behöver el. En dieselmotor hettar upp bränslet till den temperatur som behövs för antändning. Dieselmotorn har också ett mycket högre kompressionsförhållande än bansinmotorn. Dieselmotorns kompressionsförhållande är 20:1 medan bensinmotorns kompressionsförhållande är 9:1. Det är anledningen till att dieselmotorn inte behöver något eget tändningssystem. En annan skillnad är hur mycket bränsle som tags in vid varje inloppstakt. En bensinmotor tar in olika mycket luft i varje inloppstakt medan dieselmotorn tar en samma mängd luft varje gång. I dieselmotorn dras luften in genom en inloppskanal utan något spjäll som styr mängden. Luftens inloppskanal stängs och öppnas med hjälp av en så kallad inloppsventil. Det finns alltså varken trottelventil eller förgasare på en dieselmotor.

Dieselmotorns princip

När kolven sedan gått ner till änden av inloppstakten stängs inloppsventilen. Då börjar kolven att pressa luften till en tjugondel av dess ursprungliga volym. Då ska kolven vara i sitt översta läge och det är dags att spruta in diesel. En exakt mängd diesel sprutas in och antänds av värmen som uppstod vid komprimeringen av luften. När bränsleluftblandningen börjar brinna expanderar den och trycker ner kolven runt vevaxeln. När kolven sen är på väg upp igen påbörjas avgastakten. Då öppnar sig en annan ventil som kallas utloppsventilen. Utloppsventilen släpper ut avgaserna i avgasröret. Sedan åker kolven ner igen av farten den fick från förbränningen och samma procedur upprepas igen.

Dieselmotorns konstruktion

En dieselmotor urför samma arbete som en vanlig bensinmotor. Men en dieselmotor har en större kompression och en kraftigare expansion och utsätts därför för ett mycket högre tryck. Väggarna är oftast mycket tjockare än i bensinmotorer. Diseselmotorn har en mängd förstärkningar och motorblocket är kraftigare än en vanlig bensinmotors motorblock. Det gör att en dieselmotors ljud blir lägre.

Start av dieselmotorn

En dieselmotor startas på samma sätt som en vanlig bensinmotor. Först dras den runt av en elektrisk motor som startar kompensationstakten. Dieselmotorer kan vara mycket svårstartade när de är kalla eftersom det inte är lika lätt att komma upp i den temperatur som behövs vid komprimeringen av luften. Detta problem har man löst med ett så kallat glödstift. Det är som en sorts små elektriska element som drivs med hjälp av batteriet. De kopplas in några sekunder innan man försöker starta motorn.

Insprutning

En av de viktiga sakerna för att dieselmotorn ska fungera riktigt är att blandningen mellan luft och bränsle är ordentligt blandat. Det uppstår då ett problem i dieselmotorn eftersom dieseln och luften inte tillsätts samtidigt utan vid olika tidpunkter eftersom de blandas i cylindern. Som tur är finns det två lösningar på detta problem. De är direkt insprutning och indirekt insprutning. Man har främst använt sig av indirekt insprutning eftersom det är det enklaste sättet att skapa turbulens så att det insprutade bränslet blandas ordentligt med den högkomprimerade luften i förbränningens rum. Motorer som använder sig av indirekt insprutning har en så kallad virvelkammare. Det är en spiralformad kammare som bränslet går igenom innan det kommer till förbränningen. Det är alltså virvelkammaren som skapar turbulensen. Nackdelen med detta kommer i praktiken eftersom virvelkammaren blir en del av förbränningsrummet. Förbränningsrummet får en ojämn form och då minskas verkningsgraden.

Direkt insprutning

En motor med direkt insprutning saknar virvelkammare. Bränslet sprutas helt enkelt in direkt i förbränningsrummet. Alltså måste de som tillverkar motorn vara mycket noga med hur de konstruerar kolvens topp för att få tillräckligt med turbulens på bränslet.

Cylindrarna

Om man ska få en bensinmotor att fungera måste man suga in bränsleluftblandningen i cylindrarna och sedan antända blandningen för att det ska expandera. Då alstras energin genom förbränningen av bränsleluftblandningen. Sedan omvandlas den till mekanisk energi av kolven som går upp och ner i sin cylinder. Kolven sitter på vevstaken som omvandlar energin till en rotationsrörelse som senare för hjulen att snurra.

Fyrtaktscykel

De festa bilmotorer arbetar med en så kallad fyrtaktscykel. Man brukar kalla dem fyrtaktmotorer eller Ottomotorer. Den fungerar så att startmotorn drar igång svänghjulet som driver runt. Svänghjulet vrider vevaxeln som gör att kolvarna går upp och ner i sina cylindrar. Bränsleluftblandningen sugs in i cylindern från förgasaren. Bränsleluftblandningen tänds av en gnista från tändstiftet. Då fortsätter cykeln själv av kraften från förbränningen. En fyrtaktcykels vevaxel roterar två gånger. Kolven går upp två gånger och ner två gånger. Det blir alltså fyratakter och den får därigenom namnet fyrtaktcykel. Var och en av cylindrarna tänder en gång i varje cykel. Alla kolvarna sitter på samma vevaxel och när en kolv blivit nertryckt av förbränningen ger den vridkraft till vevaxeln som trycker upp de andra kolvarna. I mopeder finns det en tvåtaktscykel som tänder varje gång kolven går neråt. Då roterar vevaxeln bara ett varv i varje cykel.

Ventilstyrningen

Bränsleluftblandningen går in i cylindern genom en eller två inloppsventiler. Avgaserna går ut genom en eller två utloppsventiler. Ventilerna styrs efter fyrtaktcykeln genom en så kallad kamaxel som i sin tur drivs av drivaxel med en kedja eller en kuggrem. Ventilerna stängs och öppnas bara en gång. Konstruktionen är så gjord att kamaxeln vrids ett varv medan vevaxeln roterar två varv.

Verkningsgraden

Verkningsgraden beror på hur mycket av energin som motorn utnyttjar. Det vanligaste är att en tredjedel av förbränningen utnyttjas. Den övriga energin kan vara spillvärme som det bildas mycket av under motorhuven. Ju mer bränsleluftblandning som sugs in i cylindrarna och komprimeras av kolvarna desto större blir effekten som motorn producerar. Mängden bränsleluftblandning som komprimeras kallas kompressionsförhållande.

Kolvringar

Kolven ska passa nästan precis i cylindern men det blir alltid ett litet glapp mellan dem. Det glappet ska finns där för att kolven utvidgas lite när den blir varm. Trycker vid förbränningen blir mycket högt och därför skulle avgaser läcka ut genom glappet och där med sänka effektgraden. Det är därför man har kolvringar. Kolvringarna sitter i spår på kolvens övre del. Det finns två kolvringar som även kallas kompressionsringar som vanligtvis vara monterade. Det finns också en så kallad oljering på nedre delen av kolven som har i uppgift att ta bort överskottsolja från cylinderväggen.

Oktan

Det är kompressionsförhållandet som bestämmer vilken bensin motorn mår bäst av. Ju högre kompressionsförhållande desto högre oktan behövs på bensinen. Det vanligaste är att bilen har ett kompressionsförhållande på 9:1 vilket innebär att bilen behöver högoktanig bensin. Man arbetar dock för att bilarna ska kunna gå med ett lägre oktantal. Det vill säga lågoktanigbensin.

Bränsletanken

Bränslet börjar sin väg genom bilen i bränsletanken. I de flesta bilar sitter bränsletanken där bak. På senare tid har man dock gått över till en mer central placering på bilens undersida. Det har fördelar som t ex att man kan ha ett djupare bagageutrymme, minska risken för att bränsletanken tar skada vid påkörning bakifrån. Det finns en givare i tanken som visar hur mycket bensin man har kvar i tanken. Röret där man tankar fungerar även som ett ventilationsrör där luften kommer ut.

Bränsleledning

Från tanken pumpas bränslet ut med hjälp av en bränslepump och bränsleledningen som oftast är gjort av metall, plast eller gummi. Den är placerad på karossens undersida. Bränslet pumpas inte ut från botten av tanken som man kan tro eftersom att botten av tanken ofta har förorenats av slam och vatten. För att hindra föroreningar ändå ska komma med sitter det är nätrör i slutet av ledningen.

Pump och förgasare

Det är bränsle pumpen som pumpar upp bränslet till motorns nivå. Pumpen kan vara antingen mekanisk eller elektrisk. Om den är mekanisk placeras den i motorrummet och drivs av motorn. Är det elektrisk så placeras den ofta närmare tanken. Pumpen pumpar alltså fram bränslet till flottörhuset som sitter i förgasaren. Där hämtar förgasaren bränslet och blandar det med luft. Sedan sugs den finfördelade blandning in genom insugningsröret och förbränns i motorn.

Bränslefilter

Det är viktigt att bränslet är rent när det kommer till motorn. Därför monterar de flesta tillverkare även filter längre fram i ledningen innan det kommer till nätröret. De filtren samlar upp mycket små partiklar. Det finns oftast också ett filter inbyggt i bränslepumpen. Förgasaren har oftast också den ett filter innan flottörhuset. Vissa tillverkare har ett ledningsfilter som är en liten inkapslad plastbehållare. Det filtret sitter oftast mellan pumpen och förgasaren. Vissa bilmodeller har ledningsfiltret i bagageutrymmet för att det lätt skall kunna tas loss för rengörning eller byte om så skulle behövas.

Luftfilter

Även luften måste rengöras. Detta sker genom att luften passerar ett luftfilter. Oftast är filtret gjort av papper och sitter i ett hus av metall eller plast. Huset kallas filterhuset och sitter ovanpå förgasaren. Pappersinsatsen har fler hundra små hål som är lagom stora för att luften ska kunna passera men samtidigt förhindra att små smutspartiklar ska tränga sig igenom. Det finns också ett metallfilter som är ett metallnät i ett metallhus. Metallnätet är indränkt i motorolja och samlar upp dammet som finns i luften. Den sista sortens filter är ett oljebasfilter. Den finns på äldre bilmodeller som Land Rovers. Oljebasfiltret består av ett oljetråg. Luften passerar genom oljan och smutsen stannar i oljan.

Vätskekylda motorer

Det ingår ett antal kanaler i motorn som tillsammans bildar kylvätskemanteln. De kanalerna möts upptill i motorn vid ett utlopp som man har kopplat till kylaren med hjälp av en gummislang. Kylarvätskan rinner genom kylarens topptank. Sedan rinner vätskan genom kylarens mitt och genom hundratals små rör. Då kyler den omgivande luften vätskan och tar med sig värmen bort. Efter det att vätskan blivit avkyld rinner den ner i kylarens bottentank. Därifrån rinner den till motorn genom kylarslangen.

Vätskepumpen

Alla moderna bilar har en vätskepump som ser till att vätskecirkulationen är tillräckligt hög i motorn. Vanligen sitter pumpen fast monterad o motorblocket. Där drivs den av drivremmen från vevaxelskivan. Där är det viktigt att remmen är rätt spänd för att pumpen ska fungera på rätt sätt.

Termostaten

För att motorn ska komma upp i en högre temperatur i början så leds vätska förbi kylaren i början. Då sparar man bränsle. Detta sker med hjälp av en temperaturstyrd ventil. Termostaten förhindrar alltså vätskan att rinna ner i kylaren till motorn nått en föreinställd temperatur. Utan termostaten skulle alltså motorn ta mycket längre tid på sig för att få upp rätt temperatur och på vintern kanske inte komma upp i sin rätta arbetstemperatur. Då skulle motorn arbeta dåligt och förbruka mer bränsle.

Kylarlocket

Den normala arbetstemperaturen ligger nära eller ibland över vattnets kokpunkt. Skulle vätskan i motorn börja koka skulle motorn ta skada. Därför hålls kylarsystemet under högt tryck för att kokpunkten ska höjas över arbetstemperaturen. Trycket är olika i olika bilmodeller men regleras alltid genom kylarlocket. Locket har en ventil som öppnar sig då trycker blir för högt. När ventilen är öppen släpper den samtidigt ut vätska i expansionskärlet eller på vägen beroende på om kylarsystemet är slutet eller ej.

Kylaren

När bilen åker i en normal hastighet är luftflödet i kylaren mer än nog för att hålla den rätta temperaturen i motorn. Men när bilen står på tomgång eller åker sakta som t ex vid stadskörning så behövs något mer för att öka luftflödet. Då finns det en fläkt som driver runt luften i kylaren. På äldre bilar har man placerat den på kylvätskepumpen eller vevaxelskivan. Den drivs då med samma rem som driver vätskepumpen därav namnet fläktrem. Nackdelen är att fläkten går hel tiden hur fort man än kör och förbrukar då onödig effekt. En del tillverkar har löst det genom en specialkopplad fläkt. Den sitter på samma ställe men har istället en temperaturskänslig koppling i centrum. När kylaren är tillräckligtkall så kopplas fläkten ur. När temperaturen stiger för högt så kopplas den in på vätskepumpen och ökar luftflödet.

Elbilen

Idag håller de stora företagen på att utveckla en miljövänlig elbil. Elbilar fanns dock redan i början av 1900-talet. Den mest kända av dem är nog Toujour Contente som konstruerades av Edward Hart år 1900. Den kunde komma upp i en hastighet av 80 km/h och hade en Porche motor vid varje hjul. Det var troligtvis världen första fyrhjulsdrivna bil. Men den bilen hade samma problem som dagens elbilar nämligen strömförsörjningen. Bilen var tvungen att laddas upp ofta och man kunde inte åka några längre sträckor med den utan att stanna för uppladdning. Det var också väldigt dyrt att ladda upp den, priset kunde vara nästan lika högt so inköpspriset. Filson Young var en av de ledande tillverkarna och sa i reklamen Om ni använder bilen endast för att handla och göra turer till arbetet råder jag er att köpa den lyxigaste bekvämaste bilen av alla, nämligen elbilen. Men han varnade dock alla andra för den eftersom den var den min användbara bilen och den dyraste bilen som fanns. Lustigt nog gjorde bien stor succé som t ex taxibil. Vid sekelskiftet trafikerades London och Paris gator av många eltaxibilar. Men den försvann från Europa lika snabbt som den kom vid 1910-talet. I USA fortsatte elbilen att säljas o många olika storlekar och modeller. De försvann så sent som år 1925 från den amerikanska markanden.

Rudolf Diesel

Rudolf Diesel var den tyske ingenjör som tog patent på den förbränningsmotor som senare kom att uppkallas efter honom. Han fick utföra mängder av prov innan han fick sin motor tillräckligt driftsäker. År 1892 i februari fick han sin grundläggande patent på den motorkonstruktion han utvecklat. Efter det följde 5 år av ytterligare utvecklingsarbete i Maschinenfabrik i Augsburg innan den första riktigt dieselmotorn kunde slutföras. Rudolf Diesel levde åren 1858-1913. Diesel föddes av sina tyska föräldrar i Paris. Han gick igenom en högre utbildning i Bayern efter att ha levt en tid i London. Vid den tekniska högskolan i München lyssnade han till Carl Von Lindes föreläsningar om maskinlära. Det var från de föreläsningarna han fick inspirationen att skapa en motor som kom närmare de idealet. Det stora misstaget man gjorde var att marknadsföra motorn för tidigt. Det fick till följd at Diesel fick dåligt ryckte och psykiska problem. Inte förens i slutat av sitt55 åriga liv kunde han bidra med sina tekniska arbete igen. Han dog år 1913 på en resa över den engelska kanalen. Man tror att olyckan kan ha varit ett självmord.

Henry Ford

Henry Ford var en amerikansk industriman, nyskapare inom biltillverkningen och industriell produktionsteknik. Henry Ford levde åren 1863-1947. Han växte upp på en bondgård nära Dearborn som ligger en bit utanför Detroit. Han arbetade som verkstadsmekaniker under sin ungdom. Han experimenterade mycket med bensindrivna bilar i början av 1890-talet. Den första egna konstruktionen han utvecklat var Quadricykel som blev klar år 1896. År 1899 var han med o bildade det välkända företaget Cadillac Co. Han lämnade företaget redan år 1902 för att starta sitt egna Ford Motor Company. Han affärsidé var klar, han skulle massproducera standard bilar för att kunna sälja dem till ett mycket lågt pris till en bred allmänhet. Den första modellen introducerades redan 1903 och döptes till A, den andra döptes till B osv. när modellen T kom år 1918 hade han nått sitt mål. Under de 19 år han spenderat inom bilproduktionen svarade den för hälften av produktionen. Ingen annan bil har haft samma betydelse som model T hade för bilismens spridning och utveckling. Även Volkswagen nådde enorma produktionstal med sin bubbla eller skalbagge som den kallades.

Källor: www.mvgplus.com, diverse uppslagsböcker, egna kunskaper

Av: Andreas Eriksson