| Batteriets laddningstillstånd | Elektrolytens densitet g/cm3 | Batteriets vilospänning V vid 20 grader |
| --- | --- | --- |
| 100 % | 1,28 | 12,72 |
| 75 % | 1,25 | 12,54 |
| 50% | 1,22 | 12,36 |
| 25 % | 1,19 | 12,18 |
| urladdat | 1,13 | 11,82 |

Enligt andra källor

12,9 V fullt
12,6 V 75%
12,3 V 50%
12,0 V 25%
11,7 V tomt

Generratorn spänning vid 20 grader (för att inte knallgas skall bildas)

Full batteri 14.46Volt enligt vissa

14.2 Volt enligt andra.