Abstract

This report will show how the new computer network of the School Of Engineering in Jönköping should be configured, when moving to the new campus situated at the bank of munksjön in Jönköping.

Sammanfattning

Denna rapport visar hur ingenjörshögskolans datornätverk bör konfigureras efter flytten till det nya högskolebygget beläget intill Munksjöns strand i Jönköping.

Innehållsförteckning

Mål	3

Planering och genomförande	3

Resultat	3

Cadprogram	3

1.1	Autocad	3

1.2	Pro Engineer	3

1.3	Överföringshastigheter	3

Unix	3

Nätoperativsystem	4

1.3.1	Krav	4

1.3.2	Utvärdering	5

Skrivare och arbetsstationer	6

1.4	Arbetsstationer	6

1.5	Skrivare	6

1.6	Bestyckning	7

# Mål

- Att ge förslag på hur ingenjörshögskolans datornätverk bör konfigureras efter flytten till det nya högskolebygget i Jönköping.

- Att genom ovanstående hämta in grundläggande kunskaper om hur dagens datornätverk är uppbyggda, och hur dessa bör konfigureras.

# Planering och genomförande

# Resultat

# 1	Kommunikationer

## 1.1	Inledning

Med tanke på den dynamiska miljön, den höga trafiken och det stora antalet användare som skall disponera nätet, anser vi att ett switchat LAN blir den bästa lösningen. Detta tillsammans med kravet på hög prestanda en god säkerhet visade användningen av VLAN (virtual Local Area Network ) som bästa alternativ för att strukturera nätverket.

I samband med diskussionen om fullständigt eller inte fullständigt switchat LAN, diskuterades naturligtvis valet av nätverkstyp. För oss står det klart att det inte är speciellt kontroversiellt att välja en Ethernet-lösning.

## 1.2	Behovet av arbetsstationer

Efter att vi, med hjälp av ritningar och listor, gått igenom hur många arbetsstationer som kommer att behöver i varje del av byggnaden kunde följande list upprättas. I varje del av huset finns ett kopplingsrum i vilket både fiberkablar från serverrummet och TPU-kablar från nätverksuttagen terminerar. Det finns tre rum på varje våning.

## 1.3	Val av leverantör

Det stora utbudet av hård- och mjukvara komponenter som finns på marknaden, men framförallt den snabba utvecklingen i branschen, försvårade valet av leverantör.

Xylan, Xpoint, 3Com, är några av de ledande producenterna på marknaden, som har utvecklat VLAN teknologier för switchade nätverk.

Eftersom våra informationsmaterial för det mesta hämtats från respektive företags hemsida på Internet, uppstod förstås frågan om i vilken grad dessa uppgifter var objektiva eller inte. Slutligen ansåg vi att leverantören borde ha representant i Sverige, den skulle erbjuda standardiserade produkter, service och sist men inte minst resonabla priser.

Det visade sig att 3Com uppfyllde våra krav, varför vi valt dem som enda leverantör till kommunikationsutrustningen.

## 1.4	Behov av bandbredd

Vi konstaterades att behovet av bandbredd ut till arbetsstationerna inte i något läge bör kunna överstiga 10 Mbps (dedikerat). Däremot kommer det finnas behov av en betydligt högre bandbredd i backbonet. Det finns, som vi ser det, fyra alternativ

- FDDI

- Fast Ethernet

- Gigabit Ethernet

- ATM.

FDDI valdes bort eftersom den lösningen tenderade att bli onödigt dyr. ATM-tekniken ger en väsentligt högre prestanda än Fast Ethernet, men kostar också betydligt mer pengar. Gigabit Ethernet är ännu en ganska ny företeelse, som på sikt kan bli ett alternativ. Ännu ser vi dock inte behov av att kommunicera med en högre bandbredd än 100 Mbps i backbonet.

Vi väljer sålunda en lösning med 100 Mbps Fast Ethernet i backbonet och 10 Mbps dedikerat till varje arbetsstation.

Servrarna ansluts direkt till backbonet med en 100Mbps förbindelse.

## 1.5	IP-adresser och VLAN

Då tillgången på IP-adresser är begränsad till 3 st klass C-nät, finner vi det lämpligt att dela upp nätet i tre subnät. Vi ser att det går åt ca 150 ip-adresser till personalens arbetsplatser. Återstår då 450 till studenterna. Två subnät om 250 ip-adresser ger 500 st, vilket precis räcker till de 450 studentarbetsplatserna. VLAN:en och subnäten definieras lika.

# Cadprogram

## 1.6	 Autocad

Man kan använda Autocad med Windows NT som plattform. Man behöver 64 Mb primärminne, men det fungerar även med 32 Mb. Vad gäller grafikkortet går det åt 4-6 Mb, men man skulle kunna använda 1-2 Mb.

## 1.7	 Pro Engineer

När man ska använda ProEngineer kan man t ex använda Windows NT eller Unix som  operativsystem.  Det krävs att man har ett primärminne på 128 Mb  och när det gäller grafiken går det åt 6 Mb.

## 1.8	 Överföringshastigheter

Mellan arbetsstationerna  och switcharna kommer skolan att vara utrustad med 10 Mbps och det är fullt tillräckligt för dessa två program. Även mellan switcharna och servern skulle det vara tillräckligt med 10 Mbps, men om möjligheten finns så skulle det vara önskvärt med 100 Mbps i just den anslutningen.

# Unix

För att kunna använda Unix i skolan behöver vi en server för att komma åt mer än en Unixmaskin

åt gången. Denna server håller reda på användarna. En enkel server är allt som behövs, med Nice

som programvara. Det viktiga i detta fallet är sekundärminnet. Man kan använda Solaris som grafiskt gränssnitt.  Exodus behövs  för att komma åt Unixmaskinerna från PC-arbetsstationerna i skolan.

# Nätoperativsystem

### 1.8.1	 Krav

Ett nätverksoperativsystem hanterar uppgifter som omfattar allt från fil- och skrivardelning till programkörning för flera användare samtidigt. Vid val av nätoperativsystem är det därför synnerligen viktigt att se till helheten och välja ett system som tillgodoser de krav man ställer.

Ingenjörshögskolans nätverk karaktäriseras av följande:

- Flera hundra användare samtidigt. Omsättningen på användarna är också mycket hög då cirka 300 studenter tillkommer varje år och ungefär lika många slutar.

- En stor mängd applikationer från olika tillverkare används, och nya tillkommer hela tiden. Vissa applikationer ingår dessutom i den ”tyngre klassen”’, som till exempel CAD program som Autocad och Pro Engineer.

- De krav vi definierade för Ingenjörshögskolans nätoperativsystem var följande:

- Skall kunna bearbeta krävande applikationer snabbt, som till exempel databaser eller program där flera tunga beräkningar bearbetas samtidigt.

- Skall snabbt kunna leverera program- och användarfiler som finns lagrade på filservern till klienten.

- Skall kunna köra en mycket stor mängd applikationer.

- Skall vara lätt och snabbt att administrera både vad beträffar systemet som sådant och möjligheten att lägga till och ta bort användare.

- Skall vara lätt att överblicka och göra förändringar.

- Skall vara driftsäkert.

### 1.8.2	 Utvärdering

De nätverksoperativsystem som togs upp för granskning var Novells IntranetWare 4.11 och Microsofts Windows NT Server 4.0. Det finns en mängd nätoperativ på marknaden, men dessa två kan betraktas som de mest seriösa och kraftfulla.

Novell har med sitt NetWare varit marknadsledande i många år. De sista två åren har dock Microsoft tagit upp kampen med Novell rejält. Det verkar som om Windows NT server vinner allt fler framgångar ju längre tiden går. Konkurrensen gagnar användarna i både pris och prestanda.

#### 1.8.2.1	 Novell IntranetWare 4.11

Novell har haft dominans på marknaden för nätverksoperativsystem det senaste decenniet. Företaget har haft produkter med överlägsen snabbhet vid fil- och skrivardelning. I och med version 4.x införde Novell katalogtjänsten NDS (Novell Directory Services). Bättre produkt än NDS anses inte finnas för den som ska bygga och administrera ett stort nätverk. Netware har däremot inget snyggt, grafiskt gränssnitt på själva servern. All konfigurering av diskar, protokoll, nätverkskort och liknande sköts istället via något som liknar ett DOS-baserat menysystem.

Programmet Nwadmin är administratörens fönster ut mot organisationen. Härifrån administreras alla objekt i NDS. Ett NDS-träd ser ut som ett upp- och nervänt träd med roten i toppen och alla förgreningar neråt. I NDS-trädet är olika objekt inplacerade. Med objekt menas exempelvis användare, skrivare, servrar, organisationsenheter och tillämpningar. Genom att markera ett objekt och klicka på höger musknapp kommer man åt de parametrar som är förknippade med just det objektet. Dessutom går det att tilldela eller se på de rättigheter som varje objekt har.

I Netware finns det två sorters rättigheter: träd- och filrättigheter. I korthet är administrationsfilosofin att exempelvis alla objekt delas in i en organisations olika avdelningar. Därefter tilldelas alla objekt rättigheter till filer och skrivare, oavsett var i trädet resurserna finns. Finessen är att det räcker med att användarna loggar in en gång för att få tillgång till alla resurser som de har rättigheter till, oavsett om de ligger fördelade på fem servrar.

#### 1.8.2.2	 Microsoft Windows NT Server 4.0

Microsofts Windows NT Server har haft stora framgångar de senaste två åren. NT bygger på domäner vilket innebär att ett stort nätverk delas ned i flera mindre enheter som kan administreras var för sig. Man kan tänka sig ett scenario på ett företag där varje avdelning och dess användare får sin egen domän som administreras var för sig. På detta sätt tänker sig Microsoft att ett stort nätverk blir lätthanterligt genom att det bryts ned i mindre hanterbara delar.

Domänkonceptet anses dock av många som en stor nackdel. Om användare A som ingår i domänen B önskar att skriva ut på en skrivare som ingår i en annan domän C måste han/hon först logga in på den domänen med username och lösenord i sedvanlig ordning - vilket är krångligt i längden. Det går att knyta så kallde ”trustes” mellan domäner för att komma runt inloggningsproblematiken, men det försvårar administrationsarbetet. Kortfattat anser man att NT lämpar sig bäst i ett nätverk med inte alltför många användare.  Detta har Novell tagit till sig och utvecklat NDS för NT som gör att NT administratören får samma hanterbarhet att administrera NT som om han administrerade ett Novell nätverk.

Windows NT Server anses ha det snyggaste gränssnittet. Hela nätverket administreras med hjälp av snygga och lättarbetade program Man lägger till exempel enkelt till nya användare med ett lättarbetat administrationsprogram. Är nätverket stort med många användare så finns det dock inga funktioner för att lägga till flera samtidigt.

Windows eget filsystem, NTFS (New Technology File System), är en styrka. Det hanterar stora hårddiskar och volymer samt har bra prestanda vid diskhantering. NT klarar av upp till 32 processorer.

NT anses vara den bästa applikationsservern, vilket innebär att det går snabbt att köra och bearbeta applikationer. Däremot är den inte speciellt snabb vad gäller dess agerande som filserver.

#### 1.8.2.3	 Slutsats

Bägge ovan nämnda nätoperativ har sina för- respektive nackdelar. Inget av de båda uppfyller egentligen de krav ingenjörshögskolan ställer. NT är till exempel snabbt när det gäller att köra applikationer och dessutom mycket lättarbetat. NT faller dock på sitt domänkoncept och att det inte finns något i stil med Novells NDS inbyggt för att administrera nätverket. Ingenjörshögskolan har som nämnts tidigare en mycket hög omsättning på användare vilket kräver funktioner som gör nätverket lättadministrerbart.

Novell  å andra sidan är utmärkt som filserver och dess stora styrka är NDS som underlättar för administratören. Novell faller dock på att operativet inte är speciellt snabbt som applikationsserver, samt dess många gånger svårhanterbara gränssnitt. Dessutom stöder Novell inte så många applikationer som NT gör. Vissa applikationer kräver Windows NT för att överhuvudtaget kunna köras.

Kraftfullaste systemet får man om man kombinerar de två. Vi beslutade oss för att använda Novell IntranetWare som filserver. Windows NT får gå som applikationsserver. Administratören arbetar i NT miljö på grund av dess snygga gränssnitt. För att komma förbi NT:s sämre administrationsfilosfi så installeras NDS för NT från Novell. Med denna konfiguration torde ovan nämnda krav vara uppfyllda.

# Skrivare och arbetsstationer

Det finns ett mycket stort antal aktörer på marknaden för arbetsstationer och skrivare.

Vid val av dessa  är det framförallt två aspekter som bör tas hänsyn till:

- Är tillverkaren och leverantören etablerade så att de med största sannolikhet finns kvar på marknaden under arbetsstationens livslängd?

- Kan leverantören ge fullgod support?

## 1.9	 Arbetsstationer

Vårt val föll på Digitals Pentium® II med MMX ™ teknologi och multiprocessor stöd. Arbetsstationerna utrustas med 64 Mb internminne och en hårddisk om minst 2Gb och en därtill hörande 17 tums bildskärm SONY multiscan 200PST som är en av de bättre bildskärmarna på marknaden.

Under pris – prestanda alternativet väljer vi en Pentium® 166 från AST utrustad med 48 Mb internminne och en hårddisk om 2 Gb. Som bildskärm väljs  en 17 tum från MAG.

## 1.10	 Skrivare

Vårt val föll på HP Color LaserJet 5M. I budgetalternativet väljes samma skrivare men utan färg.

## 1.11	 Bestyckning

Tabellen nedan visar antalet arbetsstationer och skrivare som varje sal skall utrustas med. De med fetstil markerade ingår ej i budgetalternativet.